260704 实验结果整理

根据 260704结果.md 整理；表格为 Word 原生表格，AP 数值均为百分数。

# 0. 统一实验口径

无补偿：发送端使用 t-(Comm+Comp)，接收端使用 t-Comp，直接按 baseline 融合，检测结果与 t 时刻 GT 对比。

我们的方法：发送端与接收端都先补偿到 t，再使用同一 baseline 融合，检测结果与 t 时刻 GT 对比。

对比方法：发送端补偿到 t-Comp，与接收端 t-Comp 融合，最终仍与 t 时刻 GT 对比。

除 TraF-Align 外，默认 1 frame = 0.2s；TraF-Align/DAIR-V2X-Seq 中 1 frame = 100ms。

# 1. V2X-Sim 车车协同

## 1.1 V2VNet 作为 Baseline

| 数据集 | V2X-Sim |
| --- | --- |
| Baseline 对比方法 | V2VNet；对比方法包括 Ours 与 SyncNet。 |
| 训练 / 测试设置 | 使用 DLPCM 已有实验结果；按 Comm/Comp 双时延整理 AP@0.5 与 AP@0.7。 |

### 1.1.1 AP@0.5

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | V2VNet | 0 | - | 64.91 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | V2VNet | 0 | 57.43 | 64.91 | 60.01 | 55.69 | 54.44 | 53.79 | 53.21 |
| 不同时延无补偿 | V2VNet | 2 | 54.63 | 55.45 | 54.91 | 54.73 | 54.55 | 54.23 | 53.89 |
| 不同时延无补偿 | V2VNet | 4 | 53.52 | 53.33 | 53.55 | 53.69 | 53.61 | 53.53 | 53.39 |
| 不同时延加我们方法补偿 | V2VNet + Ours | 0 | 64.41 | 67.45 | 65.16 | 64.06 | 63.56 | 63.19 | 63.04 |
| 不同时延加我们方法补偿 | V2VNet + Ours | 2 | 57.01 | 57.54 | 57.22 | 56.97 | 56.91 | 56.78 | 56.63 |
| 不同时延加我们方法补偿 | V2VNet + Ours | 4 | 56.07 | 56.40 | 56.21 | 56.15 | 55.96 | 55.90 | 55.80 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | V2VNet + SyncNet | 0 | 55.07 | 56.62 | 53.49 | 55.73 | 55.72 | 54.90 | 52.56 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | V2VNet + SyncNet | 2 | 39.94 | 41.25 | 39.73 | 41.52 | 40.53 | 39.28 | 37.35 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | V2VNet + SyncNet | 4 | 38.55 | 38.65 | 38.25 | 40.34 | 39.53 | 38.21 | 36.31 |

### 1.1.2 AP@0.7

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | V2VNet | 0 | - | 57.26 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | V2VNet | 0 | 47.61 | 57.26 | 47.03 | 45.46 | 45.24 | 44.78 | 44.51 |
| 不同时延无补偿 | V2VNet | 2 | 45.20 | 45.29 | 45.40 | 45.35 | 45.27 | 45.05 | 44.82 |
| 不同时延无补偿 | V2VNet | 4 | 44.45 | 44.35 | 44.65 | 44.57 | 44.47 | 44.39 | 44.28 |
| 不同时延加我们方法补偿 | V2VNet + Ours | 0 | 56.41 | 58.64 | 57.12 | 56.25 | 55.68 | 55.43 | 55.34 |
| 不同时延加我们方法补偿 | V2VNet + Ours | 2 | 50.45 | 51.02 | 50.64 | 50.42 | 50.36 | 50.22 | 50.03 |
| 不同时延加我们方法补偿 | V2VNet + Ours | 4 | 49.45 | 49.87 | 49.65 | 49.46 | 49.39 | 49.25 | 49.09 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | V2VNet + SyncNet | 0 | 47.27 | 50.20 | 47.08 | 47.84 | 47.72 | 46.53 | 44.26 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | V2VNet + SyncNet | 2 | 33.20 | 33.26 | 34.02 | 34.84 | 33.93 | 32.52 | 30.62 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | V2VNet + SyncNet | 4 | 32.43 | 31.86 | 33.06 | 34.17 | 33.44 | 31.97 | 30.06 |

简要结论：Ours 在 V2VNet 上整体优于无补偿和 SyncNet，尤其 AP@0.7 提升更稳定。

## 1.2 DATA 作为 Baseline

| 数据集 | V2X-Sim 2.0 |
| --- | --- |
| Baseline 对比方法 | DATA intermediate fusion detector。 |
| 训练 / 测试设置 | 无补偿、pose-warp Ours、SyncNet 均按同一 strict 口径评估；joint IFAM residual 冻结 DATA detector，在 train 上训练，在 test 上评估。 |

### 1.2.1 AP@0.5

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | DATA | 0 | - | 84.46 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | DATA | 0 | 82.75 | 84.46 | 83.47 | 82.71 | 82.19 | 81.89 | 81.78 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 2 | 72.22 | 72.14 | 72.03 | 72.34 | 72.24 | 72.26 | 72.33 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 4 | 68.37 | 67.28 | 67.79 | 68.59 | 68.69 | 68.94 | 68.90 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + Ours | 0 | 82.78 | 84.47 | 83.53 | 82.72 | 82.21 | 81.95 | 81.79 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + Ours | 2 | 72.36 | 72.21 | 72.28 | 72.58 | 72.44 | 72.29 | 72.35 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + Ours | 4 | 68.56 | 67.63 | 68.13 | 68.78 | 68.82 | 69.02 | 68.98 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours joint IFAM residual | 0 | 82.85 | 84.47 | 83.55 | 82.82 | 82.32 | 82.07 | 81.88 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours joint IFAM residual | 2 | 72.82 | 72.93 | 72.81 | 73.01 | 72.84 | 72.57 | 72.77 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours joint IFAM residual | 4 | 69.21 | 68.70 | 68.94 | 69.38 | 69.28 | 69.51 | 69.46 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | DATA + SyncNet | 0 | 82.78 | 84.47 | 83.51 | 82.72 | 82.20 | 81.96 | 81.81 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | DATA + SyncNet | 2 | 72.37 | 72.24 | 72.28 | 72.59 | 72.43 | 72.31 | 72.35 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | DATA + SyncNet | 4 | 68.56 | 67.66 | 68.16 | 68.71 | 68.80 | 69.01 | 69.00 |

### 1.2.2 AP@0.7

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | DATA | 0 | - | 78.85 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | DATA | 0 | 76.28 | 78.85 | 76.67 | 76.15 | 75.40 | 75.47 | 75.16 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 2 | 62.83 | 62.31 | 62.61 | 63.06 | 62.88 | 63.04 | 63.09 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 4 | 58.93 | 58.08 | 58.66 | 59.21 | 59.17 | 59.28 | 59.18 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + Ours | 0 | 76.38 | 78.90 | 76.75 | 76.28 | 75.46 | 75.47 | 75.39 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + Ours | 2 | 63.26 | 62.80 | 63.20 | 63.46 | 63.34 | 63.39 | 63.36 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + Ours | 4 | 59.80 | 59.14 | 59.50 | 60.00 | 59.80 | 60.19 | 60.15 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours joint IFAM residual | 0 | 76.36 | 78.89 | 76.70 | 76.21 | 75.48 | 75.60 | 75.28 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours joint IFAM residual | 2 | 63.74 | 63.62 | 63.79 | 63.92 | 63.69 | 63.70 | 63.71 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours joint IFAM residual | 4 | 60.32 | 59.89 | 60.28 | 60.31 | 60.21 | 60.56 | 60.65 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | DATA + SyncNet | 0 | 76.37 | 78.87 | 76.68 | 76.32 | 75.51 | 75.40 | 75.46 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | DATA + SyncNet | 2 | 63.25 | 62.81 | 63.11 | 63.50 | 63.37 | 63.31 | 63.38 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | DATA + SyncNet | 4 | 59.84 | 59.24 | 59.51 | 60.03 | 59.87 | 60.20 | 60.17 |

### 1.2.3 V2X-Sim DATA 公平性核查

| 指标 | 方法 | 18 格 AVG | Comp0 AVG | Comp2 AVG | Comp4 AVG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP@0.5 | DATA w/o compensation | 74.45 | 82.75 | 72.22 | 68.37 |
| AP@0.5 | DATA + Ours pose-warp | 74.57 | 82.78 | 72.36 | 68.56 |
| AP@0.5 | DATA + Ours joint IFAM residual | 74.96 | 82.85 | 72.82 | 69.21 |
| AP@0.5 | Ours - w/o compensation | +0.12 | +0.03 | +0.14 | +0.19 |
| AP@0.5 | Joint - Ours pose-warp | +0.40 | +0.07 | +0.46 | +0.65 |
| AP@0.7 | DATA w/o compensation | 66.01 | 76.28 | 62.83 | 58.93 |
| AP@0.7 | DATA + Ours pose-warp | 66.48 | 76.38 | 63.26 | 59.80 |
| AP@0.7 | DATA + Ours joint IFAM residual | 66.81 | 76.36 | 63.74 | 60.32 |
| AP@0.7 | Ours - w/o compensation | +0.46 | +0.09 | +0.43 | +0.87 |
| AP@0.7 | Joint - Ours pose-warp | +0.33 | -0.02 | +0.48 | +0.52 |

公平性核查的意义是确认比较对象是否真的处在同一条实验 pipeline 中：同一个 DATA checkpoint、同一种 intermediate fusion 流程、同一组 Comm/Comp 时延设置，并且都与 t 时刻 GT 对齐。这样可以排除“把 intermediate fusion 与 box-level late fusion 混在一起比较”造成的假提升或假下降；因此这里主要验证口径是否公平，而不是重新提出一个新的主实验方法。

简要结论：DATA 的 pose-warp 提升较小；joint IFAM residual 在 Comp2/Comp4 下进一步提升，主表采用保守 residual scale。

## 1.3 DiscoNet 作为 Baseline

| 数据集 | V2X-Sim |
| --- | --- |
| Baseline 对比方法 | DiscoNet；对比方法包括 Ours 与 SyncNet。 |
| 训练 / 测试设置 | 使用 DLPCM 已有实验结果；按 Comm/Comp 双时延整理 AP@0.5 与 AP@0.7。 |

### 1.3.1 AP@0.5

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | DiscoNet | 0 | - | 56.62 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | DiscoNet | 0 | 51.46 | 56.62 | 54.88 | 51.24 | 49.46 | 48.60 | 47.94 |
| 不同时延无补偿 | DiscoNet | 2 | 39.19 | 41.25 | 41.03 | 39.75 | 38.91 | 37.38 | 36.80 |
| 不同时延无补偿 | DiscoNet | 4 | 37.87 | 38.65 | 39.41 | 38.35 | 37.70 | 36.85 | 36.25 |
| 不同时延加我们方法补偿 | DiscoNet + Ours | 0 | 54.52 | 56.83 | 55.09 | 54.11 | 53.83 | 53.56 | 53.70 |
| 不同时延加我们方法补偿 | DiscoNet + Ours | 2 | 48.15 | 48.59 | 48.22 | 48.16 | 48.11 | 47.92 | 47.89 |
| 不同时延加我们方法补偿 | DiscoNet + Ours | 4 | 46.99 | 47.31 | 47.13 | 46.95 | 46.98 | 46.85 | 46.75 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | SyncNet w/ Comp. | 0 | 55.07 | 56.62 | 53.49 | 55.73 | 55.72 | 54.90 | 52.56 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | SyncNet w/ Comp. | 2 | 39.94 | 41.25 | 39.73 | 41.52 | 40.53 | 39.28 | 37.35 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | SyncNet w/ Comp. | 4 | 38.55 | 38.65 | 38.25 | 40.34 | 39.53 | 38.21 | 36.31 |

### 1.3.2 AP@0.7

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | DiscoNet | 0 | - | 51.70 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | DiscoNet | 0 | 42.84 | 51.70 | 44.53 | 41.57 | 40.32 | 39.54 | 39.34 |
| 不同时延无补偿 | DiscoNet | 2 | 31.78 | 33.26 | 32.70 | 32.05 | 31.61 | 30.72 | 30.36 |
| 不同时延无补偿 | DiscoNet | 4 | 31.35 | 31.86 | 32.29 | 31.73 | 31.38 | 30.65 | 30.21 |
| 不同时延加我们方法补偿 | DiscoNet + Ours | 0 | 50.52 | 52.16 | 51.24 | 50.32 | 49.86 | 49.75 | 49.82 |
| 不同时延加我们方法补偿 | DiscoNet + Ours | 2 | 43.65 | 44.11 | 43.70 | 43.65 | 43.57 | 43.49 | 43.39 |
| 不同时延加我们方法补偿 | DiscoNet + Ours | 4 | 42.54 | 42.75 | 42.77 | 42.52 | 42.46 | 42.44 | 42.31 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | SyncNet w/ Comp. | 0 | 47.27 | 50.20 | 47.08 | 47.84 | 47.72 | 46.53 | 44.26 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | SyncNet w/ Comp. | 2 | 33.20 | 33.26 | 34.02 | 34.84 | 33.93 | 32.52 | 30.62 |
| 不同时延加 SyncNet 补偿 | SyncNet w/ Comp. | 4 | 32.43 | 31.86 | 33.06 | 34.17 | 33.44 | 31.97 | 30.06 |

简要结论：Ours 在 DiscoNet 上相比无补偿和 SyncNet 均有明显提升，计算时延越大收益越明显。

# 2. DAIR-V2X 车路协同

## 2.1 TCLF / Official Late Fusion 作为 Baseline

| 数据集 | DAIR-V2X-C |
| --- | --- |
| Baseline 对比方法 | OpenDAIRV2X official late-fusion detector；对比方法为 TCLF receiver-target。 |
| 训练 / 测试设置 | 无补偿与 TCLF 均使用 val split 评测；Ours 使用严格公平 RF，两帧 history，train split 训练，val split 评测。 |

### 2.1.1 BEV AP@0.5

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | Late fusion baseline | 0 | - | 62.00 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | Late fusion w/o comp. | 0 | 58.25 | 62.00 | 59.90 | 58.07 | 56.90 | 56.47 | 56.18 |
| 不同时延无补偿 | Late fusion w/o comp. | 2 | 20.88 | 21.92 | 21.16 | 20.85 | 20.60 | 20.44 | 20.30 |
| 不同时延无补偿 | Late fusion w/o comp. | 4 | 12.60 | 12.96 | 12.80 | 12.66 | 12.53 | 12.39 | 12.26 |
| 不同时延加我们方法晚期级补偿 | Late fusion + Ours | 0 | 59.11 | 62.00 | 59.63 | 59.20 | 58.58 | 57.94 | 57.29 |
| 不同时延加我们方法晚期级补偿 | Late fusion + Ours | 2 | 46.69 | 48.06 | 47.50 | 46.91 | 46.26 | 45.90 | 45.52 |
| 不同时延加我们方法晚期级补偿 | Late fusion + Ours | 4 | 32.71 | 33.63 | 33.13 | 32.74 | 32.48 | 32.26 | 32.00 |
| 不同时延加对比方法补偿 | Late fusion + TCLF | 0 | 58.89 | 62.00 | 60.18 | 59.25 | 57.83 | 57.31 | 56.78 |
| 不同时延加对比方法补偿 | Late fusion + TCLF | 2 | 21.02 | 21.93 | 21.36 | 21.07 | 20.79 | 20.58 | 20.38 |
| 不同时延加对比方法补偿 | Late fusion + TCLF | 4 | 12.65 | 12.96 | 12.83 | 12.72 | 12.58 | 12.49 | 12.34 |

### 2.1.2 BEV AP@0.7

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | Late fusion baseline | 0 | - | 54.11 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | Late fusion w/o comp. | 0 | 49.88 | 54.11 | 50.11 | 49.26 | 48.80 | 48.63 | 48.36 |
| 不同时延无补偿 | Late fusion w/o comp. | 2 | 10.22 | 10.55 | 10.36 | 10.23 | 10.08 | 10.13 | 10.00 |
| 不同时延无补偿 | Late fusion w/o comp. | 4 | 8.03 | 8.20 | 8.07 | 8.11 | 8.01 | 7.93 | 7.87 |
| 不同时延加我们方法晚期级补偿 | Late fusion + Ours | 0 | 50.21 | 54.11 | 50.41 | 50.00 | 49.35 | 48.85 | 48.54 |
| 不同时延加我们方法晚期级补偿 | Late fusion + Ours | 2 | 25.24 | 26.02 | 25.59 | 25.24 | 24.98 | 24.87 | 24.73 |
| 不同时延加我们方法晚期级补偿 | Late fusion + Ours | 4 | 14.41 | 14.70 | 14.51 | 14.44 | 14.34 | 14.28 | 14.21 |
| 不同时延加对比方法补偿 | Late fusion + TCLF | 0 | 50.50 | 54.11 | 51.13 | 50.48 | 49.46 | 49.12 | 48.70 |
| 不同时延加对比方法补偿 | Late fusion + TCLF | 2 | 10.27 | 10.55 | 10.41 | 10.31 | 10.17 | 10.17 | 10.01 |
| 不同时延加对比方法补偿 | Late fusion + TCLF | 4 | 8.04 | 8.20 | 8.08 | 8.13 | 8.00 | 7.94 | 7.87 |

简要结论：严格 RF 主结果 AP@0.5/AP@0.7 18 格均值为 46.17/29.95，高于无补偿 30.58/22.71。 2.1.3 原 detector 表与 2.1.1/2.1.2 数值完全相同，只是方法命名不同，已删去重复表格，仅保留 late-fusion 主表。

## 2.2 DATA 作为 Baseline

| 数据集 | DAIR-V2X-C |
| --- | --- |
| Baseline 对比方法 | DATA intermediate fusion detector；另含 DATA box-level 和 RF assist 诊断。 |
| 训练 / 测试设置 | DATA 主实验使用本地 LiDAR-only checkpoint；IFAM T10-N10 与 joint delay-comp 使用 train 训练、val 评测；box-level/RF assist 诊断同时保留旧 RF 与 strict RF 对比。 |

### 2.2.1 AP@0.5

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | DATA | 0 | - | 54.03 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | DATA | 0 | 48.20 | 54.03 | 51.51 | 47.85 | 46.05 | 45.12 | 44.64 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 2 | 20.93 | 21.74 | 21.00 | 20.92 | 20.76 | 20.63 | 20.51 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 4 | 15.09 | 14.65 | 14.86 | 15.22 | 15.22 | 15.25 | 15.34 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + pose-warp | 0 | 46.93 | 54.03 | 49.98 | 46.55 | 44.58 | 43.67 | 42.77 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + pose-warp | 2 | 19.67 | 20.76 | 20.04 | 19.77 | 19.54 | 19.11 | 18.81 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + pose-warp | 4 | 13.73 | 13.71 | 13.78 | 13.90 | 13.86 | 13.62 | 13.50 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | DATA + Ours IFAM-feature T10-N10 | 0 | 48.20 | 54.03 | 48.88 | 47.32 | 46.67 | 46.32 | 45.96 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | DATA + Ours IFAM-feature T10-N10 | 2 | 11.70 | 12.59 | 12.00 | 11.70 | 11.51 | 11.27 | 11.13 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | DATA + Ours IFAM-feature T10-N10 | 4 | 13.75 | 14.49 | 14.21 | 13.88 | 13.55 | 13.32 | 13.05 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours IFAM joint delay-comp | 0 | 47.83 | 54.03 | 49.51 | 47.31 | 45.94 | 45.39 | 44.82 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours IFAM joint delay-comp | 2 | 23.79 | 26.40 | 23.99 | 23.35 | 23.15 | 23.04 | 22.83 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours IFAM joint delay-comp | 4 | 18.75 | 19.05 | 18.77 | 18.84 | 18.87 | 18.45 | 18.51 |

### 2.2.2 AP@0.7

| 类别 | 方法/补偿 | Comp | AVG | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延 | DATA | 0 | - | 37.43 | - | - | - | - | - |
| 不同时延无补偿 | DATA | 0 | 32.13 | 37.43 | 32.82 | 31.30 | 30.77 | 30.42 | 30.05 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 2 | 9.29 | 9.04 | 9.11 | 9.42 | 9.43 | 9.38 | 9.33 |
| 不同时延无补偿 | DATA | 4 | 7.71 | 7.44 | 7.64 | 7.75 | 7.83 | 7.86 | 7.72 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + pose-warp | 0 | 31.04 | 37.44 | 31.69 | 30.27 | 29.53 | 28.95 | 28.37 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + pose-warp | 2 | 8.46 | 8.43 | 8.51 | 8.57 | 8.49 | 8.43 | 8.29 |
| 不同时延加我们方法早期级补偿 | DATA + pose-warp | 4 | 6.74 | 6.62 | 6.68 | 6.85 | 6.79 | 6.77 | 6.75 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | DATA + Ours IFAM-feature T10-N10 | 0 | 32.77 | 37.47 | 32.48 | 32.05 | 31.83 | 31.55 | 31.25 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | DATA + Ours IFAM-feature T10-N10 | 2 | 4.45 | 4.67 | 4.58 | 4.49 | 4.37 | 4.35 | 4.23 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | DATA + Ours IFAM-feature T10-N10 | 4 | 6.76 | 7.14 | 6.93 | 6.83 | 6.70 | 6.60 | 6.34 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours IFAM joint delay-comp | 0 | 31.96 | 37.47 | 32.29 | 31.08 | 30.58 | 30.29 | 30.06 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours IFAM joint delay-comp | 2 | 10.95 | 11.18 | 10.95 | 10.89 | 10.94 | 10.97 | 10.81 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | DATA + Ours IFAM joint delay-comp | 4 | 9.47 | 9.47 | 9.48 | 9.55 | 9.48 | 9.49 | 9.37 |

### 2.2.3 DATA box-level 公平诊断实验

| 指标 | 方法 | 18 格 AVG | Comp0 AVG | Comp2 AVG | Comp4 AVG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP@0.5 | DATA box late-fusion w/o compensation | 24.70 | 44.90 | 17.45 | 11.74 |
| AP@0.5 | DATA box late-fusion + Ours RF 2f | 31.77 | 44.39 | 29.34 | 21.59 |
| AP@0.5 | Ours - w/o compensation | +7.08 | -0.50 | +11.89 | +9.85 |
| AP@0.5 | DATA box late-fusion + Ours RF 2f strict train->val | 31.74 | 44.18 | 30.86 | 20.18 |
| AP@0.5 | strict Ours - w/o compensation | +7.05 | -0.72 | +13.41 | +8.44 |
| AP@0.5 | strict Ours - old Ours | -0.03 | -0.21 | +1.52 | -1.41 |
| AP@0.7 | DATA box late-fusion w/o compensation | 15.29 | 31.62 | 7.99 | 6.28 |
| AP@0.7 | DATA box late-fusion + Ours RF 2f | 15.67 | 30.31 | 9.85 | 6.85 |
| AP@0.7 | Ours - w/o compensation | +0.38 | -1.30 | +1.87 | +0.57 |
| AP@0.7 | DATA box late-fusion + Ours RF 2f strict train->val | 16.63 | 30.24 | 12.60 | 7.06 |
| AP@0.7 | strict Ours - w/o compensation | +1.34 | -1.38 | +4.61 | +0.78 |
| AP@0.7 | strict Ours - old Ours | +0.96 | -0.08 | +2.75 | +0.20 |

“公平诊断实验”指的是只为了诊断我们的 detector-side box 补偿是否有效，强行把 DATA 的输出统一成同一种 box-level late-fusion 流程后再比较。它不代表原版 DATA intermediate fusion 的正式结果；它的作用是避免把 DATA 原始中期融合结果和外接 RF 的检测框后处理结果直接混比。

### 2.2.4 DATA intermediate + RF assist 后处理诊断

| 设置 | RF 分数权重 | Comp | Comm | AP@0.5 | AP@0.7 | 相比 DATA AP@0.5 | 相比 DATA AP@0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA intermediate baseline | - | 0 | 0 | 54.03 | 37.43 | - | - |
| DATA + RF assist concat/NMS | 0.3 | 0 | 0 | 54.71 | 37.75 | +0.68 | +0.32 |
| DATA + RF assist concat/NMS strict train->val RF | 0.3 | 0 | 0 | 54.71 | 37.75 | +0.68 | +0.32 |
| DATA + RF assist concat/NMS | 1.0 | 0 | 0 | 49.44 | 34.21 | -4.59 | -3.22 |
| DATA + RF assist concat/NMS strict train->val RF | 1.0 | 0 | 0 | 49.44 | 34.21 | -4.59 | -3.22 |
| DATA intermediate baseline | - | 2 | 0 | 21.74 | 9.04 | - | - |
| DATA + RF assist concat/NMS | 0.3 | 2 | 0 | 21.00 | 8.44 | -0.74 | -0.60 |
| DATA + RF assist concat/NMS strict train->val RF | 0.3 | 2 | 0 | 21.01 | 8.46 | -0.73 | -0.58 |
| DATA + RF assist concat/NMS | 1.0 | 2 | 0 | 28.44 | 9.59 | +6.70 | +0.55 |
| DATA + RF assist concat/NMS strict train->val RF | 1.0 | 2 | 0 | 30.39 | 12.18 | +8.65 | +3.14 |

这里的 RF 指 Random Forest，不是无线射频。它是一个 history-aware 的随机森林回归器，使用过去两帧检测框历史预测当前时刻的 box 位移，再作为 DATA intermediate 结果之后的后处理辅助。该实验只说明 RF 后处理能否补充 DATA 的检测框结果，不改变 DATA 主表中 intermediate feature fusion 的定义。

简要结论：正式 DATA 主结果中，joint IFAM delay-comp 是正向版本；box-level/RF assist 只能作为诊断，不代表 DATA 原始 intermediate fusion。

## 2.3 TraF-Align 作为 Baseline

| 数据集 | DAIR-V2X-Seq / SPD |
| --- | --- |
| Baseline 对比方法 | TraF-Align official checkpoint。 |
| 训练 / 测试设置 | 使用真实时序数据；official train split 训练新增模块，official test split 评测。feature T10-N10 是离线 feature predictor；joint delay-comp only 冻结原 TraF-Align，仅训练新增 gated residual 模块；推荐版加入 adaptive scale 与 Comp0 bypass。 |

本节只保留三类结果：TraF-Align 无时延补偿、TraF-Align 加我们方法特征级补偿、TraF-Align 加我们方法联合训练补偿。联合训练补偿的改进点是：不再离线预测整块特征，而是在 TraF-Align 特征空间中加入可训练 gated residual delay-comp 模块，并冻结原 TraF-Align 主干，只训练新增补偿模块，从而减少对原特征分布的破坏。推荐版又在此基础上加入 delay-adaptive residual scale 和 Comp0 bypass：无计算时延时直接走原 TraF-Align，存在计算时延时才按时延强度使用补偿，因此更好地保护无时延结果，同时改善 Comp2/Comp4 场景。

### 2.3.1 AP@0.5

| 设置 | 方法 | Comp | 平均 | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延补偿 | TraF-Align | 0 | 73.04 | 77.02 | 74.03 | 73.02 | 72.25 | 71.32 | 70.57 |
| 无时延补偿 | TraF-Align | 2 | 29.12 | 31.89 | 30.55 | 29.80 | 28.48 | 27.44 | 26.57 |
| 无时延补偿 | TraF-Align | 4 | 23.87 | 25.61 | 24.86 | 24.15 | 23.33 | 22.74 | 22.50 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | TraF-Align + Ours feature T10-N10 | 0 | 64.00 | 77.02 | 63.02 | 61.70 | 61.32 | 60.76 | 60.18 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | TraF-Align + Ours feature T10-N10 | 2 | 3.34 | 3.61 | 3.51 | 3.31 | 3.23 | 3.19 | 3.17 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | TraF-Align + Ours feature T10-N10 | 4 | 2.49 | 2.60 | 2.52 | 2.51 | 2.47 | 2.40 | 2.42 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | TraF-Align + Ours joint delay-comp 推荐版 | 0 | 73.04 | 77.02 | 74.03 | 73.02 | 72.25 | 71.32 | 70.57 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | TraF-Align + Ours joint delay-comp 推荐版 | 2 | 45.75 | 48.62 | 47.47 | 46.30 | 45.19 | 43.81 | 43.09 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | TraF-Align + Ours joint delay-comp 推荐版 | 4 | 23.89 | 25.65 | 24.94 | 24.11 | 23.34 | 22.78 | 22.52 |

### 2.3.2 AP@0.7

| 设置 | 方法 | Comp | 平均 | Comm0 | Comm1 | Comm2 | Comm3 | Comm4 | Comm5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无时延补偿 | TraF-Align | 0 | 54.44 | 59.04 | 54.82 | 53.97 | 53.17 | 53.08 | 52.54 |
| 无时延补偿 | TraF-Align | 2 | 11.98 | 13.20 | 12.61 | 12.27 | 11.60 | 11.31 | 10.90 |
| 无时延补偿 | TraF-Align | 4 | 10.82 | 11.72 | 11.36 | 11.04 | 10.59 | 10.24 | 9.95 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | TraF-Align + Ours feature T10-N10 | 0 | 49.03 | 59.04 | 46.50 | 46.89 | 47.36 | 47.34 | 47.04 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | TraF-Align + Ours feature T10-N10 | 2 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| 不同时延加我们方法特征级补偿 | TraF-Align + Ours feature T10-N10 | 4 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | TraF-Align + Ours joint delay-comp 推荐版 | 0 | 54.44 | 59.04 | 54.82 | 53.97 | 53.17 | 53.08 | 52.54 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | TraF-Align + Ours joint delay-comp 推荐版 | 2 | 14.80 | 16.38 | 15.63 | 15.01 | 14.37 | 13.90 | 13.52 |
| 不同时延加我们方法联合训练补偿 | TraF-Align + Ours joint delay-comp 推荐版 | 4 | 10.78 | 11.62 | 11.29 | 10.96 | 10.55 | 10.24 | 10.00 |

简要结论：离线 feature T10-N10 明显失败；最终保留的联合训练补偿采用推荐版，即 gated residual delay-comp + delay-adaptive scale + Comp0 bypass，18 格 AP@0.5/AP@0.7 为 47.56/26.67。

# 3. 结果边界与注意事项

V2X-Sim 的 V2VNet/DiscoNet 结果来自 DLPCM 已有表格；DATA、DAIR-V2X、TraF-Align 的新增结果均保留了对应本地 CSV/日志。

DAIR official late-fusion 主表已使用 train->val strict RF；旧 val->val RF 只作为诊断参考。

DAIR DATA 当前本地 checkpoint 复现结果低于 DATA 论文主表，因此只应表述为本地可运行 DATA checkpoint/config 的实验结果。

TraF-Align 推荐版为 joint delay-comp adaptive scale + Comp0 bypass；离线 feature T10-N10 结果保留为失败诊断。